M E M O R I A L D E S C R I T I V O

Do Lote ou data X, da quadra X, do loteamento X, da Gleba X.

Município de Londrina - Estado do Paraná.

Área Lote ou Data n° X: 535,70 m².

L I M I T E S E C O N F R O N T A Ç Õ E S

Partindo do vértice, situado no limite com o Lote ou Data X, inicia no vértice P1 definido pela coordenada topográfica Y= 269.305,899 metros e X=145.136,737 metros, segue confrontando com o Lote ou Data X, no azimute: 90°00'00" com 15,00 metros chega-se ao vértice P2 de coordenada topográfica Y= 269.305,899 metros e X=145.151,737 metros, deste segue confrontando com o Lote ou Data X, no azimute: 180°00'00" com 35,66 metros chega-se ao vértice P3 de coordenada topográfica Y= 269.270,244 metros e X=145.151,737 metros, deste segue confrontando com o Lote ou Data X, em desenvolvimento de curva circular com 15,00 metros e raio de 307,50 metros, chega-se ao vértice P4 de coordenada topográfica Y= 269.270,006 metros e X=145.136,737 metros, deste segue confrontando com o Lote ou Data X, no azimute: 0°00'00" com 35,89 metros chega-se ao vértice P1 de coordenada topográfica Y= 269.305,899 metros e X=145.136,737 metros, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação Geodésica 91647 (MR-UEL), com origem topográfica no marco PML M 50 de coordenadas N0= 7.410.008,611, E0= 487.066,129, X 0= 150.000, Y0 = 250.000, altitude média do plano 527,875 metros, representadas no Sistema Topográfico Local, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo como Datum o Sirgas2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas e perímetros estão no plano de projeção topográfico local do Município de Londrina.